Инструкция по установке и эксплуатации

ОБЛИЦОВКИ ДЛЯ КАМИНА

«ГРАНД»

Поздравляем Вас с приобретением нашей продукции!

Как и все высококачественные изделия, наша продукция требует правильной установки и правильного ухода в процессе эксплуатации. Перед установкой внимательно прочтите данную инструкцию.

Инструкция не заменяет обязательных к применению норм противопожарных требований РФ.

Производитель сохраняет за собой право при необходимости изменения деталей и концепции монтажа.

Ответственность производителя ограничивается поставкой товара, который должен быть установлен по всем правилам, следуя предписаниям, изложенным в данной инструкции по установке и эксплуатации.

Установка облицовки должна выполняться квалифицированным специалистом, который в состоянии взять на себя всю ответственность за произведённые им монтажные работы.

Установка изделия в общественных местах должна производиться с соблюдением всех санитарных норм РФ, а также  противопожарных норм РФ.

В случае несоблюдении данной инструкции производитель снимает с себя всякую ответственность.

Этапы работы:

- Монтаж начинается с установки правых и левых элементов центральной перемычки (фото 1)

Фото 1.

- Затем устанавливаются центральная перемычка

(фото 2)

Фото 2.

***ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИКЛЕИВАЮТСЯ НА ТЕРМОСТОЙКИЙ ГЕРМЕТИК,

ТЕРМОСТОЙКУЮ МАСТИКУ ИЛИ ТЕРМОСТОЙКИЙ КЛЕЙ ***

(в комплект каминной облицовки не входит)

- Установка двух элементов левой части (фото 3)

Фото 3.

- Устанавливаются два элемента правой части (фото 4).

Фото 4.

- Из шамотных (или других керамических) кирпичей выкладывается дровница и основание для установки каминной чугунной топки (Внимание! кирпичи в комплект каминной облицовки не входят).

- Установка элемента каминной облицовки – нижняя «кирпичная перемычка», элемент (фото 5).

Фото 5.

- Каминная топка устанавливается на «кирпичную перемычку» и выложенное из кирпичей основание под топку (фото 6).

Фото 6.

- Каминная топка подключается к дымоходу (дымоход может находиться в стене или идти от топки вертикально вверх) с соблюдением всех противопожарных норм РФ (фото 7).

Фото 7.

- Далее устанавливаются левая и правая боковые плиты, (фото 8).

Фото 8.

- Вокруг топки устанавливаются декоративные столбики (фото 9).

Фото 9.

- Устанавливается верхняя декоративная перемычка над каминной топкой  (фото 10).

Фото 10.

- Устанавливаем правый и левый элементы фасада облицовки (фото 11).

Фото 11.

- Устанавливаются боковые элементы облицовки (фото 12).

Фото 12.

- Устанавливаем правую и левую капители (фото 13).

Фото 13.

- Устанавливаем три нижних элемента декоративной балки (фото 14.)

Фото 14.

- Устанавливаем три верхних элемента декоративной балки (фото 15).

Фото 15.

16. Завершающий этап – монтируется верхний кожух из утепленного гипсокартона, гипсоволокнистой плиты, вермикулитовых плит или силиката кальция.

Изделием можно пользоваться, как только высохнет клей или герметик.

Комплектация:

10 элементов декоративной облицовки цвет Песочный

9 элементов декоративной облицовки цвет Топленое молоко

Балка из жаростойкого бетона цвет Топленое молоко- 6 элемента

Инструкция по сборке каминной облицовки  - 1 шт